Техническое задание

на благоустройство дворовой территории  д. 2/2 на 15 микрорайоне в  г.Рославль  Смоленской области

Требуется выполнить ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия дворовой территории, , установить скамейки  и урны, заменить светильники на территории многоквартирного жилого дома № 2/2 на 15 микрорайоне в  г. Рославль  Смоленской области с устройством выравнивающих слоев дорожной одежды, сменой бордюрного камня, устройством верхнего слоя покрытия.

Требования к результатам работ

Результат работ должен обеспечить повышение уровня благоустройства дворовой территории  многоквартирного  жилого дома № 2/2 на 15 микрорайоне в  г.Рославль  Смоленской области.

Обеспечение необходимой пропускной способности дворовой территории, требуемый технический уровень и транспортно - эксплуатационное состояние покрытия автодороги согласно:

-  ГОСТ Р 50597-2017 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И УЛИЦЫ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ СОСТОЯНИЮ, ДОПУСТИМОМУ ПО УСЛОВИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ;

-  ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис);

- ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог"; Ведомственных строительных норм ВСН 37-84  "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ";

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

Освещение согласно:

- Указаниям по эксплуатации установок наружного освещения городов и посёлков.

Общие требования и условия к  выполнению работ

Работы необходимо выполнять в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией и другим нормативным документам на соответствующие виды работ.

Подрядчик перед началом производства работ согласовывает мероприятия по  ограничению движения транспорта с ГИБДД.

При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

С момента начала работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Качество выполняемых работ должно подтверждаться протоколами лабораторных испытаний.

Требования к безопасности выполнения работ

и безопасности результатов работ

При производстве работ необходимо соблюдать требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» по конкретным главам, соответствующим видам выполняемых работ. При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.

Технический контроль качества работ

Технический контроль предусмотрено осуществлять ежедневно в полном соответствии с требованиями Технического задания, сметной документации и действующих нормативно-технических документов.

Технический контроль включает соответствие объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным  настоящим Техническим заданием, наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной технической документации, ведения общих и специальных журналов работ,  лабораторные определения показателей свойств и качества, методы проведения которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных строительных нормах.

- правильность установки бортовых камней, решеток и крышек люков колодцев подземных сетей

- ровность поверхности и поперечный профиль оснований

- толщину слоев оснований

- температуру асфальтобетонной смеси на всех стадиях устройства покрытия

- ровность и равномерность толщины слоя покрытия с учетом коэффициента уплотнения

- режим уплотнения покрытия

- соответствие поперечного и продольного уклонов нормативным требованиям.

При контроле готового покрытия предполагается проверять: толщину слоев и сцепление их с нижележащими слоями; коэффициент уплотнения; показатели свойств асфальтобетона и параметры сцепных свойств.

Требования к гарантийному сроку

и  объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки законченных работ.  Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные с  Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения  Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь с момента устранения дефектов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

При приемке по факту выполненных работ за отчетный период и окончательной приемке Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию:

- общий журнал работ;

- акты на скрытые работы;

- акты лабораторного испытания контрольных образцов;

- фото и видеофиксация подтверждающие акты на скрытые работы;

- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия;

- исполнительная схема выполненных работ;

- акты сдачи-приемки законченных работ;

- акты приемки выполненных работ (форма КС-2);

справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) с приложением счета, счета – фактур

Основные применяемые материалы, изделия, оборудование и их характеристики.

|  | Асфальтобетонные смеси горячие плотные мелкозернистые | ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные марка II, тип В Марка щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по дробимости - не ниже 800 Марка прочности песка из отсевов дробления, применяемого при производстве асфальтобетона - не менее 600 |
| --- | --- | --- |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 | ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые Марка бетона м 200 |
|  | Бетон тяжелый | ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые Марка бетона м 50 Класс бетона в 3,5 Крупность зополнителя бетона более 20мм |
|  | Асфальтобетонные смеси горячие плотные мелкозернистые | ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные марка II, тип D. Пористость минеральной части асфальтобетонов не более 22% Размер зерен не более 10 мм; 100. Размер зерен не более 5мм; 70-100. Размер зерен не более 2,5мм; 60-93. Размер зерен не более 1,25мм; 42-85. Размер зерен не более 0,63 мм; 30-75. Размер зерен не более 0,315 мм; 20-55. |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 | ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Класс бетона камней бортовых по прочности на сжатие - B30 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1% по массе. |
|  | Смесь песчано-гравийная природная для строительных работ | ГОСТ 23735-2014. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. Наибольшая крупность гравия должна быть не менее 5мм и не более 70мм. Содержание зерен гравия10-25%Марка гравия по дробимости 8-12 М600-800. |
|  | Щебень из природного камня для строительных | ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.Порода щебня - Щебень из гравия, изверженных, метаморфических пород Марка по дробимости щебня - 600 Фракция щебня - свыше 20 до 40 мм |
|  | Битумы нефтяные дорожные | ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие Условная вязкость по вискозиметру при 60 С, - св. 71 до 130 с |
|  | Светильник для наружного освещения | ГОСТ МЭК 60598-2-22-99 «Светильники. Часть2-22.» Светильник РКУ -02-250-003У1 со стеклом. |
|  | Скамейка | ГОСТ EN 581-1, ГОСТ EN 581-2- 2012 «Мебель, используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и столы для жилых, общественных зон и кемпингов. Часть 1,2. Общие требования безопасности»Наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон. Пиломатериал по ГОСТ16369-96. |
|  | Урна металлическая | ОСТ 22-1643-85 «Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового мусора и пищевых отходов. Общие технические условия»Достаточная высота ( минимальная 100см) и объем, защита от дождя и снега, использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков, наличие рельефного текстурирования для защиты от графического вандализма |
|  | Щебень из природного камня | ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Марка щебня м 600 Фракция щебня свыше 5 до 10 мм |
|  | Кабель силовой с ПВХ изоляцией | ГОСТ31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3кВ» ТУ16-705.499-2010, ТУ16.К180-025-2010 Кабель ВВГ напряжением 0,66кВ 2х2,5мм. Прочность при разрыве не менее 12,5Н/мм2, Удлинение при разрыве не менее 150%.Стойкость к повышению температуры +50градС, к понижению -60град С. |
|  | Щебень из гравия марка др.8 | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Фракция щебня свыше 20 и не более 40мм |

| Председатель Комитета ЖКХ, энергетики, дорог и транспорта | С.Г.Волков |
| --- | --- |